Diplomado Ciencia de Datos

Abril, 2026

Proyecto 6:

Clustering - bpc

Proyecto 6. Clustering de Modos de Consumo Energético — BPC Estación de Bombeo

Entrega de Dataset · Industria de hidrocarburos

| Entregado por | IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. — División de Analítica Predictiva |
| --- | --- |
| Proyecto asociado | Proyecto 6. Clustering de Modos de Consumo Energético — BPC Estación de Bombeo |
| Destinatario | Equipo de estudiantes asignado al Proyecto 6 |
| Archivo entregado | Data_EBR_processed.csv/ Pesos Ponderados – Proyecto 6 |
| Repositorio | https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP |

## 1. Propósito del Dataset

Este dataset ha sido preparado por IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. para soportar el desarrollo del Proyecto 6. Contiene registros históricos de variables hidráulicas, eléctricas, térmicas y mecánicas de una bomba en una estación de bombeo de hidrocarburos, capturados durante los meses de junio y julio de 2024. El dataset permite identificar y caracterizar los diferentes modos de consumo energético del activo mediante técnicas de clustering no supervisado, construyendo un mapa de operación útil para el monitoreo de eficiencia.

## 2. Descripción General del Dataset

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Activo | Bomba con motor eléctrico de media tensión — Estación de bombeo de hidrocarburos |
| Industria | Industria de hidrocarburos — Operaciones y eficiencia energética |
| Registros (filas) | 255.307 |
| Variables (columnas) | 23 |
| Período cubierto | 2024-06-01 al 2024-08-01 (dos meses) |
| Frecuencia de muestreo | Variable; aprox. cada 14 segundos |
| Dominio de variables | Hidráulico, eléctrico, térmico (bomba, motor, devanados) y mecánico (RPM, posición axial) |
| Archivo entregado | Data_EBR_processed.csv |
| Columna de tiempo | Fecha (formato ISO 8601 con zona horaria UTC) |
| Formato | CSV, codificación UTF-8 |

## 3. Archivos Entregados

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| Data_EBR_processed.csv | Dataset operacional de la bomba con motor de media tensión. Cubre dos meses de operación (junio–julio 2024) e integra variables hidráulicas, eléctricas, térmicas y mecánicas del sistema bomba-motor. |
| Pesos Ponderados - Proyecto6.xlsx | Archivo de pesos ponderados de referencia. Contiene los pesos de las 22 variables operacionales de la bomba centrifúga y los parámetros de la assessment function univariable. |

## 4. Diccionario de Variables

El sistema instrumentado es un conjunto bomba-motor de media tensión (~4.2 kV). Las abreviaturas utilizadas son: BBA = Bomba, MTR = Motor, Succ = Succión, Desc = Descarga, Fluj = Flujo, Pres = Presión, Temp = Temperatura. Las temperaturas de devanados (U, V, W) corresponden a las tres fases del bobinado del motor eléctrico.

| Variable en el dataset | Descripción | Unidades | Rango observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Marca de tiempo del registro | — | 2024-06-01 a 2024-08-01 |
| Pres_Succ | Presión en la línea de succión de la bomba | PSI | 10 – 267 |
| Pres_Desc | Presión en la línea de descarga de la bomba | PSI | 8 – 1.590 |
| Fluj_Desc | Flujo volumétrico en la descarga de la bomba | GPM | 0 – 5.260 |
| Temp_BBA Acople | Temperatura del cojinete de la bomba, lado acople con el motor | °C | 84 – 149 |
| Temp_BBA Oil-in | Temperatura del aceite de lubricación a la entrada del sistema de lubricación de la bomba | °C | 90 – 161 |
| Temp_BBA Oil-out | Temperatura del aceite de lubricación a la salida del sistema de lubricación de la bomba | °C | 80 – 148 |
| Temp_BBA Carcasa | Temperatura de la carcasa de la bomba | °C | 77 – 166 |
| Temp_MTR Acople | Temperatura del cojinete del motor, lado acople con la bomba | °C | 62 – 149 |
| Temp_MTR Libre | Temperatura del cojinete del motor, lado libre (opuesto al acople) | °C | 80 – 167 |
| Temp_Devanado U | Temperatura del devanado del motor — Fase U | °C | 87 – 179 |
| Temp_Devanado V | Temperatura del devanado del motor — Fase V | °C | 85 – 178 |
| Temp_Devanado W | Temperatura del devanado del motor — Fase W | °C | 88 – 176 |
| Corriente L1 | Corriente de línea L1 del motor eléctrico | A | 0 – 401 |
| Corriente L2 | Corriente de línea L2 del motor eléctrico | A | 0 – 398 |
| Corriente L3 | Corriente de línea L3 del motor eléctrico | A | 0 – 394 |
| Voltaje L1-L2 | Voltaje de línea entre fases L1 y L2 del motor (media tensión) | kV | 4.02 – 4.40 |
| Voltaje L2-L3 | Voltaje de línea entre fases L2 y L3 del motor (media tensión) | kV | 4.02 – 4.40 |
| Voltaje L1-L3 | Voltaje de línea entre fases L1 y L3 del motor (media tensión) | kV | 4.03 – 4.39 |
| Potencia | Potencia eléctrica activa consumida por el motor | kW | 0 – 2.750 |
| RPM | Velocidad de rotación del conjunto bomba-motor (variador de velocidad variable) | RPM | 40 – 3.601 |
| Pos_axial1 | Posición axial del eje — sensor 1 (desplazamiento relativo respecto a referencia) | mm | -5.61 – 2.47 |
| Pos_axial2 | Posición axial del eje — sensor 2 (desplazamiento relativo respecto a referencia) | mm | -7.48 – 0.72 |

## 5. Calidad del Dato Conocida

- Períodos de paro o bajo flujo: la variable Fluj_Desc tiene valores desde 0, y Corriente L1/L2/L3 también llegan a 0, lo que indica que el dataset incluye períodos en que la bomba estaba apagada o en arranque. Estos períodos deben ser identificados y excluidos del análisis de modos de operación en régimen estacionario, o tratados como un modo operativo propio.

- Velocidad variable (RPM 40–3.601): la amplia variación de RPM indica que la bomba opera con variador de velocidad variable. Esto genera múltiples regímenes de operación energética y es la fuente principal de variabilidad para el clustering.

- Zona horaria UTC: la columna Fecha incluye offset +00:00. El equipo debe verificar si corresponde a hora local o UTC, especialmente si se analizan patrones diarios o por turno.

- Temperaturas elevadas: los valores de temperatura de devanados y cojinetes (hasta 179°C para devanados, hasta 167°C para cojinetes de motor) son esperables en motores de alta potencia con sistema de lubricación forzada. No son errores de medición.

- Voltaje cuasi-constante: las variables Voltaje L1-L2, L2-L3 y L1-L3 varían muy poco (4.02–4.40 kV). Tienen muy baja varianza y pueden ser de utilidad limitada como features de clustering, aunque su variación puede indicar cambios en el régimen de la red.

## 6. Acceso al Dataset

Los archivos de este proyecto están disponibles públicamente en el repositorio GitHub de IDC Analytics. El repositorio está organizado con la misma estructura de carpetas que la entrega local: cada proyecto tiene su propia subcarpeta con el mismo nombre, y dentro de ella se encuentran los archivos CSV de datos y el documento de entrega.

Repositorio público:

https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP

Los archivos CSV pueden descargarse individualmente desde la interfaz web de GitHub (botón “Download raw file”) o mediante la URL de descarga directa (raw) de cada archivo. También es posible clonar el repositorio completo con el comando: git clone https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks.git

## 7. Consideraciones para el Uso en el Proyecto

- La variable Potencia (kW) es el KPI principal de consumo energético. El análisis de clustering debe orientarse a identificar grupos de condiciones operativas que producen patrones de consumo similares, considerando las variables que determinan la carga del sistema (RPM, caudal, presiones, temperaturas).

- La selección de features para el clustering debe justificarse: variables de muy baja varianza (voltajes) o de alta correlación lineal entre sí deben analizarse y posiblemente excluirse o resumirse con técnicas de reducción de dimensión (PCA, UMAP).

- Los períodos con RPM muy baja (< 100 RPM) o Potencia = 0 corresponden a paros o arranques y deben ser tratados como un grupo aparte o excluidos del análisis de eficiencia energética. La decisión debe documentarse.

- Se deben evaluar al menos dos algoritmos de clustering con métricas de validación interna (silhouette, Davies-Bouldin). El número de clusters debe justificarse con múltiples métricas y con coherencia física operativa.

- El mapa de operación o visualización de modos (espacio reducido 2D/3D con PCA, UMAP o t-SNE) debe permitir al operador ubicar el estado actual del activo. Cada cluster debe tener una interpretación operativa explícita basada en sus centroides.

## 8. Restricciones de Uso

- Uso académico exclusivo en el contexto del Diplomado de Ciencia de Datos. No distribuir sin autorización de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.

- Información confidencial de cliente real de la industria de hidrocarburos. No divulgar el nombre del operador, la estación ni datos identificables.

- Los modos de consumo identificados son específicos para esta bomba y este período. La generalización a otros activos requiere validación adicional.

- No modificar el archivo fuente. Toda transformación debe realizarse en el entorno de análisis y documentarse en el Notebook.

## 9. Archivo de Pesos Ponderados — Sistema de Cuantificación de Desempeño

El archivo Pesos Ponderados - Proyecto6.xlsx contiene los parámetros del sistema de cuantificación de desempeño por pesos ponderados visto en clase. El sistema asigna a cada una de las 22 variables de condición del activo un peso relativo (columna Pesos) que refleja su importancia en la evaluación global del estado del equipo. La columna División contiene el peso normalizado (Pesos ÷ ΣPesos = 73.0), de modo que su suma es igual a 1. El índice de desempeño global se obtiene como la suma ponderada de los índices individuales de cada variable calculados mediante la assessment function univariable.

Las columnas Alarma (High) y Crítico (HIGH HIGH) definen los umbrales de alerta de cada variable. Los parámetros H, HH y V0 corresponden a la assessment function univariable: V0 es el valor de referencia (condición óptima), H el umbral de alarma y HH el umbral crítico. El equipo debe completar estos parámetros basándose en los datos históricos y los criterios de norma o experto aplicables al activo.

| ID | Variable | Pesos | División |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presión de Succión (Pres_Succ) | 3.8 | 0.052055 |
| 2 | Presión de Descarga (Pres_Desc) | 3.8 | 0.052055 |
| 3 | Flujo de Descarga (Fluj_Desc) | 4.8 | 0.065753 |
| 4 | Temperatura BBA Acople (Temp_BBA Acople) | 3.0 | 0.041096 |
| 5 | Temperatura BBA Aceite Entrada (Temp_BBA Oil-in) | 2.4 | 0.032877 |
| 6 | Temperatura BBA Aceite Salida (Temp_BBA Oil-out) | 2.4 | 0.032877 |
| 7 | Temperatura BBA Carcasa (Temp_BBA Carcasa) | 2.8 | 0.038356 |
| 8 | Temperatura Motor Acople (Temp_MTR Acople) | 3.0 | 0.041096 |
| 9 | Temperatura Motor Libre (Temp_MTR Libre) | 2.8 | 0.038356 |
| 10 | Temperatura Devanado U (Temp_Devanado U) | 2.4 | 0.032877 |
| 11 | Temperatura Devanado V (Temp_Devanado V) | 2.4 | 0.032877 |
| 12 | Temperatura Devanado W (Temp_Devanado W) | 2.4 | 0.032877 |
| 13 | Corriente Fase L1 (Corriente L1) | 3.8 | 0.052055 |
| 14 | Corriente Fase L2 (Corriente L2) | 3.8 | 0.052055 |
| 15 | Corriente Fase L3 (Corriente L3) | 3.8 | 0.052055 |
| 16 | Voltaje L1-L2 | 3.2 | 0.043836 |
| 17 | Voltaje L2-L3 | 3.2 | 0.043836 |
| 18 | Voltaje L1-L3 | 3.2 | 0.043836 |
| 19 | Potencia Activa (Potencia) | 4.8 | 0.065753 |
| 20 | Velocidad de Rotación (RPM) | 4.8 | 0.065753 |
| 21 | Posición Axial 1 (Pos_axial1) | 3.2 | 0.043836 |
| 22 | Posición Axial 2 (Pos_axial2) | 3.2 | 0.043836 |
|  | TOTAL | 73.0 | 1.000000 |

_________________________________________             _________________________________________

Carlos Alberto Camacho Castaño                  	            Juan Camilo Urango Pérez

Analista de Desarrollos Predictivos                        Líder de Ingeniería e innovación